WNQ驱动板(通信版)故障代码

| 故障码 | 处理对策 |
| --- | --- |
| E50 | E50为电子表和驱动板通讯不通 更换电子表后重新上电查看是否还有E50现象，如果没有说明电子表损坏，反之更换驱动板查看是否还有E50现象。 |
| E51 | E51为市电电压低于200V 建议给跑步机用单独的电源供电。 |
| E52 | E52为电机堵转 拆开下护罩检查马达连接线、滚筒、多齿带等部件是否有异常，然后用力使电机转动检查电机是否可以转动，如果不能转动的话找出堵转部位，重新开机电机正常运转。反之如果电机可以转动但是上电后会有堵转现象请更换电机。 |
| E53 | E53为光感无反馈 更换光电感应器 |
| E54 | E54为电机、驱动板损坏、烧坏 更换驱动板后还有E54现象，请同时更换电机和驱动板。 |
| E55 | E55为过流保护、短路保护 - 开机在空载情况下启动跑步机出现E55说明电机短路，请更换电机。 - 开机启动跑步机人在跑高速时出现E55,说明人体重过重、脚步太重出现过流保护，关机重启后机器可正常使用。 |
| E56 | E56为电机损坏、电机线没有接好 拆开跑步机下护罩检查电机线是否连接好，确认连接好后重启跑步机还有E56现象请更换电机。 |
| E57 | E57驱动板损坏 按启动键出现E57现象请更换驱动板。 |

备注：

1.主要机种：F1-2000L/3000L,F1-3000N/5000J,F1-5000L,F1-5000M,F1-4000A, F-6000A,F1-7000F等；

2.数据线（区分）：4PIN数据线。